Karta bezpečnostných údajov

V súlade s prílohou II k nariadeniu REACH - Nariadenie (EÚ) 2020/878

ODDIEL 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

| 1.1. Identifikátor produktu |  |
| --- | --- |
| Kód: | 1 |
| Názov | SPRAY PURE AIR |
| UFI : | 79TK-DMV7-U58M-83PE |

| 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikované použitie | Priemyselné | Profesionálne | Spotrebiteľské |
| sprej na čistenie klimatizácií | - | - |  |
| Neodporúčané použitie |  |  |  |
| Nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené |  |  |  |

| 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov |  |
| --- | --- |
| Meno firmy | Meliconi S.p.A. |
| Adresa | Via Minghetti, 10 |
| Miesto a Štát | 40057 Granarolo dell'Emilia |
|  | Italia |
|  | tel. +39 051 6008211 www.meliconi.com |
| e-mail kompetentnej osoby |  |
| osoba zodpovedná za bezpečnostný list | info@meliconi.com |

| 1.4. Núdzové telefónne číslo |  |
| --- | --- |
| V prípade potreby naliehavých informácií sa obrate na. | Konzultacná služba pri akútnych intoxikáciách +421 2 54 774 166 (Non - stop linka) |

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle ustanovení nariadenia ES 1272/2008 (CLP).

Keďže však tento výrobok obsahuje nebezpečné látky v koncentráciách podľa oddielu č. 3, vyžaduje list bezpečnostných údajov s príslušnými informáciami, zhodne s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2020/878.

| Klasifikácia a uvedenie nebezpečenstva: | -- |
| --- | --- |

2.2. Prvky označovania

| Výstražné piktogramy: | -- |
| --- | --- |

| Výstražné slová: | -- |
| --- | --- |

| Výstražné upozornenia: | -- |
| --- | --- |

| Bezpečnostné upozornenia: |  |
| --- | --- |
| P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |

| P101 | Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. |
| --- | --- |

Zloženie v súlade s Nariadenie (ES) No. 648/2004

Parfumy

2.3. Iná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ PBT ani vPvB látok 0,1%.

Produkt neobsahuje látky s vlastnosťami endokrinných disruptorov (vlastnosti, ktoré narúšajú endokrinný systém) v koncentrácii ≥ 0,1%.

ODDIEL 3. Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Irelevantná informácia

3.2. Zmesi

Obsahuje:

| Označenie | x = Konc. % | Klasifikácia (ES) 1272/2008 (CLP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| etanol |  |  |  |
| INDEX 603-002-00-5 | 2 ≤ x < 2,5 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 |  |
| CE 200-578-6 |  | Eye Irrit. 2 H319: ≥ 50% |  |
| CAS 64-17-5 |  |  |  |
| Reg. REACH 01-2119457610-43 |  |  |  |
| 2-butoxyetanol |  |  |  |
| INDEX 603-014-00-0 | 2 ≤ x < 2,5 | Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |  |
| CE 203-905-0 |  | LD50 Oral: 1200 mg/kg bw, STA Inhalation výpary: 3 mg/l |  |
| CAS 111-76-2 |  |  |  |
| Reg. REACH 01-2119475108-36 |  |  |  |
| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |  |
| INDEX - | 1 ≤ x < 1,5 | Látka pre ktorú je stanovený expozičný limit Spoločenstva pre pracovné prostredie. |  |
| CE 252-104-2 |  |  |  |
| CAS 34590-94-8 |  |  |  |
| Reg. REACH 01-2119450011-60 |  |  |  |

Úplný text viet pre označenia nebezpečenstva (H) je uvedené v oddieli 16 tohto listu.

ODDIEL 4. Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

OČI: Vyberte prípadné kontaktné šošovky. Ihneď vyplachujte hojným množstvom vody po dobu aspoň 15 minút; viečka držte dobre otvorené. Ak ťažkosti neustupujú, poraďte sa s lekárom.

POKOŽKA: Zobliecť znečistený odev. Okamžite sa umyť veľkým množstvom vody. Ak podráždenie neustúpi, poraďte sa s lekárom. Vyprať oddelene znečistený odev pred novým použitím.

VDÝCHNUTIE: Vyviesť postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie namáhavé, ihneď privolajte lekára.

POŽITIE Neodkladne sa poraďte s lekárom. Vyvolajte zvracanie len na základe doporučenia lekára. Nepodávať nič ústami, pokiaľ je osoba v bezvedomí a pokiaľ to nebolo výslovne povolené lekárom.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Konkrétne informácie o

príznakoch a

účinkoch spôsobených produktom nie sú známe.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

VHODNÉ PROSTRIEDKY HASENIA

Hasiace prostriedky: snehový, penový,práškový. Ak sa pri úniku a vyliatí produkt nezapálil, možno použiť vodný aerosol na rozptýlenie zápalných výparov a ochranu osôb, ktoré pracujú na zastavení úniku.

NEVHODNÉ PROSTRIEDKY HASENIA

Nepoužívať prúd vody. Voda nie je účinná na zastavenie požiaru, ale predsa len môže byť použitá na ochladenie uzavretých nádob vystavených plameňu, čím sa zabráni prasknutiu a vybuchnutiu.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

POVINNOSTI PRI VYSTAVENÍ POŽIARU

Pri vystavení nádob ohňu sa môže tvoriť pretlak s nebezpečenstvom výbuchu. Vyhnúť sa vdychovaniu produktov spaľovania.

5.3. Rady pre požiarnikov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nádoby ochladiť prúdom vody, aby sa zabránilo rozkladu výrobku a tvorbe látok potenciálne nebezpečných pre zdravie. Vždy mať oblečený kompletný ochranný nehorľavý odev. Uschovajte vodu po hasení, ktorá nemôže byť odvedená do povrchových vôd. Odstrániť kontaminovanú vodu, ktorá bola použitá na hasenie a zvyšky požiaru v súlade s platnými normami.

VYBAVENIE

Normálne pomôcky pre hasenie požiarov, ako dýchací prístroj na stlačený vzduch s otvoreným okruhom (EN 137), ohňuvzdorná kombinéza (EN469), ohňuvzdorné rukavice (EN 659) a hasičské čižmy (HO A29 alebo A30).

ODDIEL 6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalšiemu úniku výrobku.

Používajte vhodné ochranné prostriedky (vrátane osobných ochranných prostriedkov podľa oddielu 8 karty bezpečnostných údajov) za účelom predchádzania kontaminácii pokožky, očí a osobných odevov. Tieto pokyny platia ako pre osoby pri výkone práce tak aj pre núdzové zásahy.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte úniku produktu do kanalizácie, povrchových a podpovrchových vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Vysajte vyliaty materiál do vhodnej nádoby. Posúďte kompatibilitu nádoby, ktorú použijete na uskladnenie produktu, podľa údajov v oddiele 10. Zbytok absorbujte inertným absorpčným materiálom.

Zabezpečte dostatočné vetranie na mieste postihnutom únikom produktu. Odbúranie kontaminovaného materiálu musí byť vykonané v zhode s rozhodnutím v bode 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Prípadné informácie týkajúce sa osobnej ochrany alebo likvidácie sú uvedené v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Skladovať ďaleko od zdrojov tepla, iskier a otvoreného ohňa, nefajčite, nepoužívajte zápalky, alebo zapaľovače. Pokiaľ nie je zaistené potrebné vetranie, pary sa môžu hromadiť nad podlahou a vznietiť sa aj v prípade vzdialeného zdroja s hroziacim nebezpečenstvom návratu plameňa. Zamedziť akumulácii elektrostatických výbojov. Ak používate veľkorozmerné balenia, pri prečerpávaní zaistite pripojenie na uzemnenie a noste antistatickú obuv. Pri energickom miešaní a rýchlom prietoku kvapalín potrubím a zariadeniami môže dochádzať k vytváraniu a hromadeniu elektrostatického náboja. Pri manipulácii nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Nádoby otvárajte opatrne, môžu byť pod tlakom. Nádoby otvárajte opatrne, môžu byť pod tlakom. Pri práci nekonzumujte potraviny ani alkohol a nefajčite. Zabráňte preniknutiu produktu do životného prostredia.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladovať len v pôvodnej nádobe. Uskladňujte v uzavretých nádobách, na dobre vetranom mieste, chráňte pred priamym dopadom slnečných lúčov. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste; skladujte mimo dosah zdrojov tepla, otvoreného plameňa, iskier a iných zdrojov vznietenia. Nádoby neuskladňujte v blízkosti prípadných nekompatibilných materiálov; overte podľa oddielu 10.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 8. Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Regulačné referencie:

| AUS | Österreich | Gesamte Rechtsvorschrift für Grenzwerteverordnung 2021 , Fassung vom 17.06.2021 |
| --- | --- | --- |
| BEL | Belgique | Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques, livre VI du code du bien-être au travail |
| BGR | България | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.) |
| CYP | Κύπρος | Oι πεπί Αζθάλειαρ και Υγείαρ ζηην Δπγαζία (Φημικοί Παπάγονηερ) (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2019. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 |
| CZE | Česká Republika | Nařízení vlády č. 41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů |
| DEU | Deutschland | Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56 |
| DNK | Danmark | Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019 |
| ESP | España | Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021 |
| FRA | France | Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS |
| FIN | Suomi | HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25 |
| GRC | Ελλάδα | Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α` 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ``σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία``» |
| HUN | Magyarország | Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről |
| HRV | Hrvatska | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnimkemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) |
| ITA | Italia | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 |
| IRL | Éire | 2020 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations (2001-2015) and the Safety, Health and Welfare at Work (Carcinogens) Regulations (2001-2019) |
| LUX | Luxembourg | Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l`exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail |
| LTU | Lietuva | Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo |
| LVA | Latvija | Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §) |
| NOR | Norge | Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255 |
| NLD | Nederland | Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit |
| PRT | Portugal | Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos |
| POL | Polska | Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy |
| SWE | Sverige | Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) |
| SVK | Slovensko | NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov |
| SVN | Slovenija | Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19) |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020) |
| EU | OEL EU | Smernica (EÚ) 2022/431; Smernica (EÚ) 2019/1831; Smernica (EÚ) 2019/130; Smernica (EÚ) 2019/983; Smernica (EÚ) 2017/2398; Smernica (EÚ) 2017/164; Smernica 2009/161/EÚ; Smernica 2006/15/ES; Smernica 2004/37/ES; Smernica 2000/39/ES; Smernica 98/24/ES; Smernica 91/322/EHS. |
|  | TLV-ACGIH | ACGIH 2022 |

| etanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prahová hraničná hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh | Štát | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |  | Poznámky / Pripomienky |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| MAK | AUS | 1900 | 1000 | 3800 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | BEL | 1907 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | BGR | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | CZE | 1000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGW | DEU | 960 | 500 | 1920 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| MAK | DEU | 960 | 500 | 1920 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | DNK | 1900 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLA | ESP |  |  | 1910 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | FRA | 1900 | 1000 | 9500 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| HTP | FIN | 1900 | 1000 | 2500 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | GRC | 1900 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK | HUN | 1900 |  | 7600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GVI/KGVI | HRV | 1900 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OELV | IRL |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RD | LTU | 1000 | 500 | 1900 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RV | LVA | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | NOR | 950 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TGG | NLD | 260 |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NGV/KGV | SWE | 1000 | 500 | 1900 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| NPEL | SVK | 960 | 500 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WEL | GBR | 1920 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  |  |  | 1884 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v sladkej vode |  |  |  | 0,96 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v morskej vode |  |  |  | 0,79 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode |  |  |  | 3,6 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode |  |  |  | 2,9 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre vodu, prerušované uvoľňovanie |  |  |  | 2,75 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP |  |  |  | 580 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre potravinový reťazec (druhotná otrava' |  |  |  | 0,38 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí |  |  |  | 0,63 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Účinky na spotrebiteľov |  |  |  | Účinky na zamestnancov |  |  |  |  |  |  |  |
| Spôsob expozície | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické | Lokálne akútne |  |  | System akútne |  | Lokálne chronické |  | System chronické |
| Perorálne |  |  |  | 87 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdychovaním |  |  |  | 114 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | 950 mg/m3 |
| Dermálne |  |  |  | 206 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  | 343 mg/kg bw/d |

| 2-butoxyetanol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prahová hraničná hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh | Štát | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |  | Poznámky / Pripomienky |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| MAK | AUS | 98 | 20 | 200 |  | 40 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | BEL | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | BGR | 98 |  | 246 |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | CYP | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | CZE | 100 |  | 200 |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| AGW | DEU | 49 | 10 | 196 |  | 40 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| MAK | DEU | 49 | 10 | 98 |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | DNK | 98 | 20 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLA | ESP | 98 | 20 | 245 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | FRA | 49 | 10 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| HTP | FIN | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | GRC | 120 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AK | HUN | 98 |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GVI/KGVI | HRV | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | ITA | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| OELV | IRL | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VL | LUX | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| RD | LTU | 50 | 10 | 100 |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| RV | LVA | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | NOR | 50 | 10 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TGG | NLD | 100 |  | 246 |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLE | PRT | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL | 98 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NGV/KGV | SWE | 50 | 10 | 100 |  | 20 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| NPEL | SVK | 98 | 20 | 246 |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| MV | SVN | 98 | 20 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| WEL | GBR | 123 | 25 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| OEL | EU | 98 | 20 | 246 |  | 50 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  | 97 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v sladkej vode |  |  |  | 8,8 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v morskej vode |  |  |  | 0,88 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode |  |  |  | 34,6 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode |  |  |  | 3,46 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre vodu, prerušované uvoľňovanie |  |  |  | 26,4 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP |  |  |  | 463 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre potravinový reťazec (druhotná otrava' |  |  |  | 20 |  |  | mg/kg food |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí |  |  |  | 2,33 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Účinky na spotrebiteľov |  |  |  | Účinky na zamestnancov |  |  |  |  |  |  |  |
| Spôsob expozície | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické | Lokálne akútne |  |  | System akútne |  | Lokálne chronické |  | System chronické |
| Perorálne |  | 26,7 mg/kg bw/d |  | 6,3 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdychovaním | 147 mg/m3 | 426 mg/m3 |  | 59 mg/m3 | 246 mg/m3 |  |  | 1091 mg/m3 |  |  |  | 98 mg/m3 |
| Dermálne |  | 89 mg/kg bw/d |  | 75 mg/kg bw/d |  |  |  | 89 mg/kg bw/d |  |  |  | 125 mg/kg bw/d |

| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prahová hraničná hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh | Štát | TWA/8h |  | STEL/15min |  |  |  |  | Poznámky / Pripomienky |  |  |  |
|  |  | mg/m3 | ppm | mg/m3 |  | ppm |  |  |  |  |  |  |
| MAK | AUS | 307 | 50 | 614 |  | 100 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | BEL | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | BGR | 308 |  |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | CYP | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | CZE | 270 |  | 550 |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| AGW | DEU | 310 | 50 | 310 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| MAK | DEU | 310 | 50 | 310 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| TLV | DNK | 300 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLA | ESP | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLEP | FRA | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| HTP | FIN | 310 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TLV | GRC | 600 | 100 | 900 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| AK | HUN | 308 |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLEP | ITA | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| OELV | IRL | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| RD | LTU | 300 | 50 | 450 |  | 75 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| RV | LVA | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV | NOR | 300 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| VLE | PRT | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| NDS/NDSCh | POL | 240 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NGV/KGV | SWE | 300 | 50 | 450 |  | 75 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| NPEL | SVK | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| MV | SVN | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| WEL | GBR | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| OEL | EU | 308 | 50 |  |  |  |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| TLV-ACGIH |  | 606 | 100 | 909 |  | 150 |  |  | POKOŽKA |  |  |  |
| Predpovedaná neúčinná koncentrácia pre životné prostredie - PNEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v sladkej vode |  |  |  | 19 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v morskej vode |  |  |  | 1,9 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre sedimenty v sladkej vode |  |  |  | 70,2 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre sedimenty v morskej vode |  |  |  | 7,02 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre vodu, prerušované uvoľňovanie |  |  |  | 190 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota pre mikroorganizmy STP |  |  |  | 4168 |  |  | mg/l |  |  |  |  |  |
| Referenčná hodnota v suchozemskom prostredí |  |  |  | 2,74 |  |  | mg/kg |  |  |  |  |  |
| Zdravie - Odvodená hladina expozície bez účinku - DNEL / DMEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Účinky na spotrebiteľov |  |  |  | Účinky na zamestnancov |  |  |  |  |  |  |  |
| Spôsob expozície | Lokálne akútne | System akútne | Lokálne chronické | System chronické | Lokálne akútne |  |  | System akútne |  | Lokálne chronické |  | System chronické |
| Perorálne |  |  |  | 36 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdychovaním |  |  |  | 37,2 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  | 308 mg/m3 |
| Dermálne |  |  |  | 121 mg/kg bw/d |  |  |  |  |  |  |  | 283 mg/kg bw/d |

Legenda:

(C) = CEILING   ;   VDYCH = Vdychovateľná frakcia   ;   RESPIR = Respirabilná frakcia   ;   TORAK = Torakálna frakcia.

VND = identifikované nebezpečenstvo ale neuvádza sa žiadna DNEL/PNEC   ;   NEA = nepredpokladá sa nijaká expozícia   ;   NPI = nebolo identifikované žiadne nebezpečenstvo   ;   LOW = nízke nebezpečenstvo   ;   MED = stredné nebezpečenstvo   ;   HIGH = vysoké nebezpečenstvo.

8.2. Kontroly expozície

Keďže použitie vhodných technických opatrení by malo vždy mať prednosť pred prostriedkami osobnej ochrany, zaistite dostatočnú ventiláciu pracoviska prostredníctvom účinného odsávacieho zariadenia priamo na mieste.

OCHRANA RÚK

Na ochranu rúk používajte pracovné rukavice kategórie III.

Pri výbere materiálu pracovných rukavíc (pozri normu EN 374) je potrebné zohľadniť nasledujúce skutočnosti: kompatibilita, rozpad, čas roztrhnutia a permeácie.

V prípade prípravkov sa musí odolnosť rukavíc voči chemickým činidlám overiť ešte pred použitím, pretože nie je predvídateľná. Životnosť rukavíc závisí od času a spôsobu použitia.

OCHRANA KOŽE

Používajte pracovný odev s dlhým rukávom a bezpečnostnú pracovnú obuv kategórie I (ref. Nariadenie 2016/425 a norma EN ISO 20344). Po vyzlečení odevu sa umyte vodou a mydlom.

OCHRANA OĆÍ

Odporúča sa nosiť hermetické ochranné okuliare (pozri normu EN 166).

OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST

Pri prekročení prahového limitu (napr. TLV-TWA) látky alebo jednej či viacerých látok, nachádzajúcich sa v produkte, sa odporúča použiť masku s filtrom typu A, ktorého trieda (1, 2 alebo 3) sa musí zvoliť na základe medznej použiteľnej koncentrácie. (pozri normu EN 14387). Pri výskyte plynov alebo výparov iných vlastností a/alebo plynov alebo výparov s obsahom častíc (aerosoly, dymy, hmly atď.) je potrebné zaistiť filtre kombinovaného typu.

Použitie prostriedkov na ochranu dýchacích ciest je nutné vtedy, ak prijaté technické opatrenia nie sú dostatočne účinné na obmedzenie expozície pracovníka na uvažované prahové limity. Akokoľvek, masky poskytujú ochranu len do určitého stupňa.

Ak je uvažovaná látka bez zápachu alebo ak je jej prahová hodnota pachu vyššia než príslušná hodnota TLV-TWA a v núdzovej situácii, použite dýchací prístroj na stlačený vzduch s otvoreným okruhom (ref. norma EN 137) alebo respiračný prístroj s vonkajším prívodom vzduchu (ref. norma EN 138). Pri voľbe správneho prostriedku na ochranu dýchacích ciest postupujte podľa normy EN 529.

KONTROLA EXPOZÍCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Emisie vznikajúce pri výrobných procesoch, vrátane tých, ktoré vytvárajú ventilačné zariadenia, by sa mali kontrolovať v zmysle legislatívy o ochrane životného prostredia.

ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

| Vlastnosti | Hodnota | Informacije |
| --- | --- | --- |
| Fyzikálny stav | kvapalina | Metóda:vnútorný |
|  |  | Teplota: 20 °C |
| Farba | bezfarebná | Poznámka:metodo interno |
|  |  | Teplota: 20 °C |
| Zápach | fresco marino | Metóda:vnútorný |
| Teplota topenia / tuhnutia | 0 °C | Metóda:literárne údaje |
|  |  | Látka:VODA |
| Počiatočná teplota varu | 100 °C | Metóda:literárne údaje |
|  |  | Látka:VODA |
| Horľavosť | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je horľavá |
| Dolná hranica výbušnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je výbušná |
| Horná hranica výbušnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je výbušná |
| Teplota vzplanutia | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes nie je horľavá |
| Teplota samovznietenia | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Látka/zmes sa nevyskytuje |
| Teplota rozkladu | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Vzťahuje sa iba na autoritatívne látky a zmesi, organické peroxidy a iné látky a zmesi, ktoré Môžu sa rozložiť |
| pH | 3,5 | Metóda:vnútorná metóda |
|  |  | Teplota: 20 °C |
| Kinematická viskozita | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nie je určený |
| Rozpustnosť | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nie je určený |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nevzťahuje sa na anorganické a iónové kvapaliny a spravidla sa nevzťahuje na zmesi |
| Tlak pár | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nie je určený |
| Hustota a/alebo relatívna hustota | 1 g/cm3 | Metóda:literárne údaje |
|  |  | Poznámka:acqua |
|  |  | Teplota: 20 °C |
| Relatívna hustota pár | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:nie je určený |

Vlastnosti častíc

Medián ekvivalentného priemeru

|  | Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky |
| --- | --- | --- |

Rozloženie veľkosti

|  | Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky |
| --- | --- | --- |

Prašnosť

|  | Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky |
| --- | --- | --- |

Merná povrchová plocha

|  | Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky |
| --- | --- | --- |

Tvar

|  | Poznámka: | Vzťahuje sa iba na pevné látky |
| --- | --- | --- |

9.2. Iné informácie

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Informácie nie sú k dispozícii

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky

| Výbušné vlastnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Neprítomné chemické skupiny spojené s výbušnými vlastnosťami v súlade s ustanoveniami prílohy I, časť 2, kap. 2.1.4.3 nariadenia (ES) 1272/2008 – CLP |
| --- | --- | --- |
| Oxidačné vlastnosti | nie je k dispozícií | Dôvod pre chýbajúce údaje:Chýbajúce požiadavky týkajúce sa prítomnosti atómov alebo chemických väzieb spojených s oxidačnými vlastnosťami v molekulách komponentov podľa prílohy I, časť 2, 2.13.4 nariadenia (CE) 1272/2008 |

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normálnych podmienok použitia neexistuje mimoriadne nebezpečenstvo reakcie s inými látkami.

2-butoxyetanol

Rozkladá sa pod vplyvom tepla.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Možnosť reakcie s: oxidačné látky.Pri rozklade zohrievaním sa uvoľňuje: dráždivé výpary,zliatiny zinku.

10.2. Chemická stabilita

Látka je stabilná v normálnych podmienkach použitia a skladovania.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

škodlivé Pary môžu tvoriť výbušné zmesi so vzduchom.

etanol

Nebezpečenstvo výbuchu pri kontakte s: alkalické kovy,alkalické oxidy,chlórnan vápenatý,chlorid sírny,anhydrid kyseliny octovej,kyseliny,koncentrovaný peroxid vodíka,chloristany,kyselina chloristá,nitril chloristý,dusičnan ortuťnatý,kyselina dusičná,striebro,dusičnan strieborný,amoniak,oxid striebra,amoniak,silné oxidačné činidlá,oxid dusičitý.Možnosť nebezpečnej reakcie s: bromoacetylén,acetylén chlóru,trifluorid brómu,oxid chrómový,chromylchlorid,fluóru,tercbutoxid draselný,hydrid lítny,oxid fosforitý,čierna platina,chlorid zirkoničitý,jodid zirkoničitý.Vytvára výbušné zmesi s: vzduch.

2-butoxyetanol

Možnosť nebezpečnej reakcie s: hliník,oxidačné činidlá.Vytvára peroxidy s: vzduch.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte prehriatiu. Zamedziť akumulácii elektrostatických výbojov. Vyhnite sa všetkým zápalným zdrojom.

etanol

Vyhýbajte sa vystaveniu: zdroje tepla,otvorený oheň.

2-butoxyetanol

Vyhýbajte sa vystaveniu: zdroje tepla,otvorený oheň.

10.5. Nekompatibilné materiály

Informácie nie sú k dispozícii

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri tepelnom rozklade alebo v prípade požiaru sa môžu uvoľniť zdraviu škodlivé plyny.

2-butoxyetanol

Môžu vznikať: vodík.

ODDIEL 11. Toxikologické informácie

Experimentálne toxikologické údaje o samotnom výrobku nie sú dostupné, preto sú prípadné zdravotné riziká, viažúce sa na tento výrobok, posúdené na základe vlastností látok, ktoré produkt obsahuje, v súlade s kritériami referenčnej normy pre klasifikáciu chemikálií.

Pri posudzovaní toxikologických účinkov expozície na výrobok preto vychádzajte z koncentrácie jednotlivých nebezpečných látok, ktoré sú prípadne uvedené v oddieli 3.

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v Nariadení (ES) č. 1272/2008

Metabolizmus, toxikokinetika, mechanizmus účinku a iné informácie

Informácie nie sú k dispozícii

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície

Informácie nie sú k dispozícii

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

Informácie nie sú k dispozícii

Interakčné účinky

Informácie nie sú k dispozícii

AKÚTNA TOXICITA

| ATE (Inhalation - výpary) zmesi: | > 20 mg/l |
| --- | --- |
| ATE (Oral) zmesi: | >2000 mg/kg |
| ATE (Dermal) zmesi: | Neklasifikovaný (bez významnej zložky) |

etanol

| LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg Rat |
| --- | --- |
| LC50 (Inhalation výpary): | 120 mg/l/4h Pimephales promelas |

2-butoxyetanol

| LD50 (Dermal): | 435 mg/kg bw Male Rabbit |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | 1200 mg/kg bw Guinea pig |
| LC50 (Inhalation výpary): | 3 mg/l Rat |

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

| LD50 (Dermal): | 10 mL/kg rabbit |
| --- | --- |
| LD50 (Oral): | > 5000 mg/kg rat |
| LC50 (Inhalation výpary): | 3,35 mg/L 7h |

POLEPTANIE KOŽE / PODRÁŽDENIE KOŽE

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

VÁŽNE POŠKODENIE OČÍ / PODRÁŽDENIE OČÍ

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

RESPIRAČNÁ ALEBO KOŽNÁ SENZIBILIZÁCIA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

MUTAGENITA ZÁRODOČNÝCH BUNIEK

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

KARCINOGENITA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

REPRODUKČNÁ TOXICITA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN (STOT) - JEDNORAZOVÁ EXPOZÍCIA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

TOXICITA PRE ŠPECIFICKÝ CIEĽOVÝ ORGÁN (STOT) - OPAKOVANÁ EXPOZÍCIA

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

ASPIRAČNÁ NEBEZPEČNOSŤ

Nespĺňa klasifikačné kritériá pre túto triedu nebezpečnosti

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Na základe dostupných údajov produkt neobsahuje látky uvedené v hlavných európskych zoznamoch potenciálnych alebo podozrivých endokrinných disruptorov s účinkami na ľudské zdravie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

ODDIEL 12. Ekologické informácie

Prijať dobré pracovné postupy, vyhnúť sa odhadzovanie odpadkov. Upovedomte príslušné orgány, pokiaľ sa látka dostala do vodných tokov alebo pokiaľ došlo k znečisteniu pôdy alebo vegetácie látkou.

12.1. Toxicita

| 2-butoxyetanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - pre Ryby |  | 1250 mg/l/96h Menidia beryllina |
| EC50 - pre Kôrovce |  | > 370 mg/l/48h Daphnia magna |
| EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny |  | 623 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC chronická pre kôrovce |  | > 500 mg/l/48 h Daphnia magna |
| NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny |  | 62,5 mg/l/72 h Pseudokirchneriella subcapitata |

| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - pre Ryby |  | > 150 mg/l/96h |
| EC50 - pre Kôrovce |  | > 1000 mg/l/48h |
| EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny |  | > 969 mg/l/72h |
| NOEC chronická pre kôrovce |  | 1000 mg/l 48h |
| NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny |  | 969 mg/l |

| etanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| LC50 - pre Ryby |  | 14200 mg/l/96h |
| EC50 - pre Kôrovce |  | 454 mg/l/48h |
| EC50 - pre Riasy / Vodné rastliny |  | 275 mg/l/72h |
| NOEC chronická pre ryby |  | 250 mg/l |
| NOEC chronická pre kôrovce |  | 96 mg/l |
| NOEC chronická pre riasy/vodné rastliny |  | 11,5 mg/l |

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

| 2-butoxyetanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpustnosť vo vode |  | 1000 - 10000 mg/l |

Rýchlo odbúrateľná

| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpustnosť vo vode |  | 1000 - 10000 mg/l |

Rýchlo odbúrateľná

| etanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozpustnosť vo vode |  | 1000 - 10000 mg/l |

Rýchlo odbúrateľná

12.3. Bioakumulačný potenciál

| 2-butoxyetanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda |  | 0,81 |

| DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda |  | 0,0043 |

| etanol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda |  | -0,35 |

12.4. Mobilita v pôde

Informácie nie sú k dispozícii

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ PBT ani vPvB látok 0,1%.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Na základe dostupných údajov produkt neobsahuje látky uvedené v hlavných európskych zoznamoch potenciálnych alebo podozrivých endokrinných disruptorov s účinkami na životné prostredie, pre ktoré prebieha hodnotenie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Informácie nie sú k dispozícii

ODDIEL 13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Ak je to možné, znovu použite. Zvyšky produktu sú považované za špeciálny, nie nebezpečný, odpad.

Likvidácia musí podliehať oprávneným združeniam v zmysle platných národných, prípadne miestnych predpisov.

KONTAMINOVANE OBALY

Kontaminované obaly musia byť zaslané na rekuperáciu alebo likvidáciu v zmysle národných noriem správy odpadov.

ODDIEL 14. Informácie o doprave

Výrobok nie je považovaná za nebezpečnú v zmysle platných predpisov týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí na diaľnici (ADR), železnici (RID), mori (IMDG Code) a letecky (IATA).

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

nie je aplikovateľné

14.2. Správne expedičné označenie OSN

nie je aplikovateľné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

nie je aplikovateľné

14.4. Obalová skupina

nie je aplikovateľné

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

nie je aplikovateľné

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

nie je aplikovateľné

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Irelevantná informácia

ODDIEL 15. Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Kategória Seveso - Smernica 2012/18/EÚ: žiadna

Obmedzenia pre produkt alebo látky, ktoré obsahuje, podľa prílohy XVII nariadenia ES 1907/2006

Produkt

| Bod | 40 |  |
| --- | --- | --- |

Obsahované látky

| Bod | 75 |  |
| --- | --- | --- |

Nariadenie (EÚ) 2019/1148 - o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

nie je aplikovateľné

Látky uvedené na Canditate List (Art. 59 REACH)

Na základe dostupných údajov výrobok neobsahuje ≥ SVHC látok 0,1%.

Látky vyžadujúce povolenie (Príloha XIV REACH)

žiadna

Látky, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť pri vývoze podľa Nariadenie (EÚ) 649/2012:

žiadna

Látky, ktoré podliehajú Rotterdamskej dohode:

žiadna

Látky, ktoré podliehajú Stockholmskému dohovoru:

žiadna

Hygienické kontroly

Informácie nie sú k dispozícii

Nariadenie (ES) No. 648/2004

Zloženie v súlade s Nariadenie (ES) No. 648/2004

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Nariadenie (ES) No. 648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu.

Klasifikácia podľa znečistenia vodného prostredia v Nemecku (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 1: Látka je málo nebezpečná pre vodné prostredie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané pre prípravok/látku uvedené v časti 3.

ODDIEL 16. Iné informácie

Text upozornení na nebezpečenstvo (H), uvedenej v oddieloch 2-3 formulára:

| Flam. Liq. 2 | Horľavá kvapalina, kategóriu 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Acute Tox. 3 | Akútna toxicita, kategóriu 3 |  |
| Acute Tox. 4 | Akútna toxicita, kategóriu 4 |  |
| Eye Irrit. 2 | Podráždenie očí, kategóriu 2 |  |
| Skin Irrit. 2 | Dráždivosť kože, kategóriu 1 |  |
| H225 | Veľmi horľavá kvapalina a pary. |  |
| H331 | Toxický pri vdýchnutí. |  |
| H302 | Škodlivý po požití. |  |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |  |
| H315 | Dráždi kožu. |  |

LEGENDA:

- ADR: Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí

- ATE: Odhad akútnej toxicity

- CAS: Numerický identifikátor podľa Chemical Abstract Service

- CE50: Koncentrácia, při ktorej sa prejaví vplyvu u 50% testovanej populácie

- CE: Numerický identifikátor v ESIS (Európsky informačný systém chemických látok)

- CLP: Nariadení (ES) 1272/2008

- DNEL: Odvodená hladina expozície bez účinku

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií

- IATA DGR: Príručka pre prepravu nebezpečných nákladov Medzinárodného združenia leteckých dopravcov

- IC50: koncentrácia spôsobujúca 50 % imobilizáciu testovanej populácie

- IMDG: Medzinárodný námorný kódex pre nebezpečné tovary

- IMO: Medzinárodná námorná organizácia

- INDEX: Numerický identifikátor podľa prílohy VI k CLP

- LC50: Letálna koncentrácia, ktorá usmrtí 50% populácie

- LD50: Letálna dávka, ktorá usmrtí 50% populácie

- OEL: Medzná hodnota expozície pri práci

- PBT: Perzistentná, bioakumulatívna a toxická podľa REACH

- PEC: Predpokladaná koncentrácia v životnom prostredí

- PEL: Povolený expozičný limit

- PNEC: Predpovedaná neúčinná koncentrácia

- REACH: Nariadení (ES) 1907/2006

- RID: Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

- TLV: Prahová hraničná hodnota

- TLV CEILING: Koncentrácia, ktorá sa pri pracovnej expozícii nesmie v žiadnej chvíli prekročiť.

- TWA: Časovo vážený priemer hodnôt expozície

- TWA STEL: Krátkodobý expozičný limit

- VOC: Prchké organické látky

- vPvB: Vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne podľa REACH

- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIA:

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 (REACH)

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 (CLP)

3. Nariadenie (EÚ) 2020/878 (Príloha II nariadenia REACH)

4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 286/2011 (II Atp. CLP)

6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 618/2012 (III Atp. CLP)

7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 487/2013 (IV Atp. CLP)

8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 944/2013 (V Atp. CLP)

9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 605/2014 (VI Atp. CLP)

10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1221 (VII Atp. CLP)

11. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/918 (VIII Atp. CLP)

12. Nariadenie (EÚ) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Nariadenie (EÚ) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Nariadenie (EÚ) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Nariadenie (EÚ) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Delegované nariadenie (EÚ) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Nariadenie (EÚ) 2019/1148

18. Delegované nariadenie (EÚ) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegované nariadenie (EÚ) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Delegované nariadenie (EÚ) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Delegované nariadenie (EÚ) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Delegované nariadenie (EÚ) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webové stránky IFA GESTIS

- Webové stránky Agenzia ECHA

- Databáza modelov SDS pre chemické látky - Ministerstvo zdravotníctva a ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Taliansko

Poznámka pre užívateľa:

Informácie obsiahnuté v tomto zozname sú založené na našich znalostiach k dátumu poslednej verzie. Užívateľ musí skontrolovať patričnosť a úplnosť informácií vzťahujúcich sa ku špecifickému použitiu výrobku.

Nepovažujte tento dokument za záruku špecifických vlastností výrobku.

Vzhľadom k tomu, že použitie výrobku nespadá pod našu priamu kontrolu, užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie platných zákonov a nariadení týkajúcich s a bezpečnosti práce. Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie.

Pracovníkom, ktorí pracujú s chemikáliami, poskytnite zodpovedajúce školenie.

METÓDY VÝPOČTU PRE KLASIFIKÁCIU

Chemickým a fyzickým nebezpečnosť: Klasifikácia produktu vychádza z kritérií stanovených v prílohe I časti 2 k nariadeniu CLP. Údaje pre posúdenie chemicko-fyzikálnych vlastností sú uvedené v časti 9.

Nebezpečnosť pre zdravie človeka: Klasifikácia produktu je založená na metódach výpočtu podľa prílohy I k CLP, časť 3, pokiaľ v oddiele 11 nie je stanovené inak.

Nebezpečnosť pre životné prostredie: Klasifikácia produktu je založená na metódach výpočtu podľa prílohy I k CLP, časť 4, pokiaľ v oddiele 12 nie je stanovené inak.